整体需求汇总（全部整合）

- 芯片：STM32F103RCT6

- 时钟：HSE 8MHz，SYSCLK=72MHz，APB1=36M，APB2=72M，ADC 预分频 6

- SYS：SWD 下载，Timebase=SysTick，NVIC 分组 Group2

- 外设清单 + 引脚：

表格

| 外设 | 引脚 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| USART1 | PA9(TX)/PA10(RX) | 红外 TFDU4101-TT3，单字节中断接收 |
| USART2 | PA2(TX)/PA3(RX) | 迪文屏，RX DMA1 CH6 Normal 模式 + IDLE 空闲中断 |
| ADC1 | PA1 | PD 红外电压采集（模拟输入） |
| ADG719 控制 | PA0 | GPIO 推挽输出，通道切换开关 |
| DS18B20 | PC9 | 单总线温度传感器 GPIO 输出 |
| 模拟 I2C SDA | PC11 | AT24C02 数据脚 GPIO 输出 |
| 模拟 I2C SCL | PC12 | AT24C02 时钟脚 GPIO 输出 |
| 下载调试 | PA13/PA14 | SWD |

- 无硬件 I2C，PC11/PC12 软件模拟 I2C；

- DS18B20 移至 PC9；USART2 开启 DMA 接收；PA0 新增 GPIO 输出控制 ADG719。

一、CubeMX 分步详细配置（新增 PA0 部分标红）

1. RCC 时钟配置不变

- HSE：Crystal/Ceramic Resonator

- 时钟树：8M PLL×9=72M；APB1 预分频 2；APB2 预分频 1；ADC 预分频 6

2. SYS 系统配置不变

- Debug：Serial Wire

- Timebase Source：SysTick

- NVIC → Priority Group：Group2（抢占 0~3，子 0~3）

3. 外设逐个配置（仅新增 PA0）

3.1 USART1（红外 PA9/PA10）

- Mode：Asynchronous 115200 8N1

- NVIC 使能 USART1 中断：Preemption=1 Sub=0

3.2 USART2（迪文屏 PA2/PA3 + DMA RX）

- Mode Asynchronous 115200 8N1

- DMA Settings → Add USART2_RX

DMA1 Channel6，Periph→Memory，Mode=Normal，Memory Inc Enable，Byte 宽度，Medium 优先级

- DMA1 CH6 全局中断取消勾选

- USART2 NVIC 开启：Preemption=0 Sub=0（最高优先级）

3.3 ADC1 PA1

独立模式，单次软件触发，通道 1 PA1 使能，无中断。

3.4 新增：PA0 ADG719 控制引脚

- 芯片引脚图点击 PA0，功能选择：GPIO_Output

- 左侧 System Core → GPIO 找到 PA0 配置参数：

  - GPIO output level：Low（上电默认关闭 ADG719 通道）

  - GPIO mode：Output Push Pull

  - Pull-up/Pull-down：No pull-up and no pull-down

  - Max output speed：High speed 50MHz

3.5 DS18B20 PC9

PC9 设为 GPIO_Output，推挽、无上下拉、高速 50M，默认低电平。

3.6 模拟 I2C PC11 (SDA)、PC12 (SCL)

I2C2 外设 Disabled；PC11、PC12 均配置 GPIO_Output，推挽无上下拉高速。

4. NVIC 中断优先级分配（Group2，无红色警告）

表格

| 中断 | 抢占 Pre | 子 Sub |
| --- | --- | --- |
| USART2 global interrupt | 0 | 0 |
| USART1 global interrupt | 1 | 0 |

5. Project Manager 生成设置不变

英文路径、MDK-ARM V5，勾选删除旧文件、分文件生成初始化代码，GENERATE CODE。